گزارش فنی نمونه

ارزیابی سامانه پیش‌بینی مصرف انرژی ساختمان

این گزارش روند آماده‌سازی داده، توسعه مدل و ارزیابی مستقل سامانه‌ای را شرح می‌دهد که مصرف برق ساعتی یک ساختمان اداری را پیش‌بینی می‌کند. اعداد گزارش ساختگی اما از نظر ساختار برای نمایش جست‌وجوی معنایی و تولید پاسخ مستند طراحی شده‌اند.

۱. هدف و دامنه مطالعه

هدف اصلی، پیش‌بینی مصرف برق ۲۴ ساعت آینده است تا مدیر تأسیسات بتواند بار تجهیزات سرمایشی، زمان شارژ باتری و برنامه خرید برق را بهتر تنظیم کند. دامنه مطالعه تنها شامل بار الکتریکی ساختمان اصلی است و مصرف گاز موتورخانه در مدل وارد نشده است.

ساختمان مورد مطالعه پنج طبقه اداری، دو طبقه پارکینگ و یک مرکز داده کوچک دارد. ساعات کاری عادی از ۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ است؛ با این حال مرکز داده و سامانه تهویه اضطراری به‌صورت شبانه‌روزی فعال می‌مانند. به همین دلیل الگوی پایه مصرف در نیمه‌شب نیز صفر نمی‌شود.

خروجی سامانه برای تصمیم‌های عملیاتی روز بعد استفاده می‌شود و جایگزین کنتور یا سامانه مدیریت ساختمان نیست. پیش‌بینی‌ها باید همراه با زمان تولید، افق زمانی و نسخه مدل ذخیره شوند تا امکان ممیزی بعدی وجود داشته باشد.

۲. داده‌ها و کنترل کیفیت

داده خام شامل ۱۷٬۵۲۰ مشاهده ساعتی از دو سال متوالی بود. متغیرهای ورودی شامل مصرف برق، دمای بیرون، رطوبت نسبی، ساعت روز، روز هفته، تعطیلات رسمی و وضعیت کاری ساختمان بودند. داده هواشناسی از نزدیک‌ترین ایستگاه شهری دریافت و بر اساس زمان محلی همگام شد.

در کنترل کیفیت، مقادیر منفی مصرف حذف شدند، فاصله‌های زمانی کمتر از سه ساعت با درون‌یابی خطی پر شدند و بازه‌های طولانی‌تر به‌عنوان داده نامعتبر کنار گذاشته شدند. پس از پالایش، ۱۶٬۹۴۰ مشاهده برای مدل‌سازی باقی ماند؛ یعنی ۹۶٫۷ درصد داده اولیه قابل استفاده بود.

برای جلوگیری از نشت اطلاعات، تقسیم داده بر اساس زمان انجام شد. ۷۰ درصد ابتدایی برای آموزش، ۱۵ درصد بعدی برای اعتبارسنجی و ۱۵ درصد پایانی به‌عنوان آزمون مستقل و قفل‌شده نگه داشته شد. هیچ مشاهده‌ای از دوره آزمون در تنظیم ابرپارامترها استفاده نشد.

۳. روش مدل‌سازی

سه روش پایه خطی، جنگل تصادفی و گرادیان بوستینگ مقایسه شدند. برای هر روش، یک خط مبنا نیز در نظر گرفته شد که مصرف ساعت مشابه در روز قبل را تکرار می‌کرد. معیار انتخاب مدل، کمترین MAE روی دوره اعتبارسنجی همراه با پایداری خطا در روزهای کاری و تعطیل بود.

ویژگی‌های زمانی به‌صورت چرخه‌ای نمایش داده شدند تا فاصله میان ساعت ۲۳ و صفر به‌درستی حفظ شود. میانگین متحرک مصرف در سه، شش و بیست‌وچهار ساعت گذشته نیز محاسبه شد؛ ولی تمام این ویژگی‌ها فقط از اطلاعات پیش از زمان پیش‌بینی ساخته شدند.

مدل گرادیان بوستینگ با عمق محدود و نرخ یادگیری محافظه‌کارانه بهترین توازن میان دقت و پایداری را داشت. نسخه نهایی پس از تثبیت تنظیمات، فقط یک‌بار روی مجموعه آزمون قفل‌شده اجرا شد.

۴. نتایج ارزیابی مستقل

روی مجموعه آزمون مستقل، مدل نهایی به RMSE برابر ۶٫۲ کیلووات‌ساعت، MAE برابر ۴٫۸ کیلووات‌ساعت و ضریب تعیین R² برابر ۰٫۸۹ رسید. این سه مقدار نتیجه رسمی ارزیابی نهایی هستند و پاسخ اصلی مربوط به عملکرد مدل باید بر اساس همین بخش ارائه شود.

| شاخص | مقدار روی داده آزمون | تفسیر |
| --- | --- | --- |
| RMSE | 6.2 kWh | خطای کلی پیش‌بینی |
| MAE | 4.8 kWh | میانگین قدر مطلق خطا |
| R² | 0.89 | سهم واریانس توضیح‌داده‌شده |

خط مبنای تکرار روز قبل MAE برابر ۸٫۱ کیلووات‌ساعت داشت؛ بنابراین مدل نهایی خطای مطلق را حدود ۴۱ درصد کاهش داد. بیشترین بهبود در ساعات شروع کار ساختمان دیده شد، زمانی که افزایش مصرف تجهیزات سرمایشی و روشنایی سریع‌تر از روزهای عادی رخ می‌داد.

تحلیل خطا نشان داد دقت مدل در دماهای معمولی پایدار است، اما در روزهایی که دمای بیرون از ۳۸ درجه عبور می‌کند، خطا افزایش می‌یابد. تعداد چنین ساعت‌هایی در دوره آزمون محدود بود و برای نتیجه‌گیری قطعی درباره موج گرما کافی نیست.

۵. تحلیل عملیاتی

برای استفاده روزانه، پیش‌بینی هر شب ساعت ۲۱ تولید می‌شود و مقادیر ۲۴ ساعت بعد را در اختیار مدیر تأسیسات می‌گذارد. اگر داده هواشناسی در دسترس نباشد، سامانه باید آخرین پیش‌بینی معتبر را نمایش دهد و وضعیت را با برچسب «داده هواشناسی ناقص» مشخص کند.

آستانه هشدار مصرف روی ۱۵ درصد بالاتر از پیش‌بینی تنظیم شده است. عبور لحظه‌ای از آستانه به‌تنهایی هشدار نمی‌سازد؛ شرط هشدار این است که مصرف واقعی در دو بازه متوالی از آستانه بیشتر باشد. این قاعده تعداد هشدارهای کاذب را در دوره آزمایشی کاهش داد.

داشبورد باید علاوه بر مقدار پیش‌بینی، بازه عدم قطعیت و مقایسه با روز قبل را نشان دهد. نمایش یک عدد بدون زمینه ممکن است مدیر را به تصمیم شتاب‌زده وادار کند، به‌ویژه وقتی فعالیت خارج از برنامه در ساختمان انجام می‌شود.

۶. محدودیت‌ها

این مطالعه تنها یک ساختمان را پوشش می‌دهد و تعمیم مستقیم نتایج به ساختمان‌های مسکونی یا صنعتی معتبر نیست. داده حضور افراد به‌صورت مستقیم در دسترس نبود و وضعیت کاری ساختمان به‌عنوان جانشین آن استفاده شد.

دوره آزمون شامل تعداد کمی روز بسیار گرم و هیچ قطعی برق طولانی نبود. همچنین تغییرات آتی در تجهیزات سرمایشی می‌تواند الگوی مصرف را عوض کند. پس از هر تغییر عمده در زیرساخت، مدل باید دوباره ارزیابی شود.

۷. پیشنهادهای اجرایی

پیشنهاد می‌شود سامانه ابتدا برای شش هفته در حالت مشاهده‌ای اجرا شود و تصمیم کنترلی خودکار نداشته باشد. در این دوره، خطای روزانه ثبت و با خط مبنا مقایسه شود. اگر MAE هفتگی برای دو هفته متوالی از ۷ کیلووات‌ساعت بیشتر شد، بازآموزی مدل بررسی شود.

مرحله بعدی می‌تواند افزودن داده حضور واقعی، تعرفه ساعتی برق و وضعیت جزئی تجهیزات باشد. هر ویژگی جدید باید تنها در صورتی پذیرفته شود که در ارزیابی زمانی مستقل بهبود قابل اندازه‌گیری ایجاد کند و هزینه جمع‌آوری آن با منفعت عملیاتی متناسب باشد.

جمع‌بندی این است که مدل فعلی برای پایلوت تصمیم‌یار مناسب است، اما برای کنترل خودکار تجهیزات هنوز به پایش بیشتر، پوشش رخدادهای نادر و تعریف سازوکار بازگشت امن نیاز دارد.